Комплексный снегомерный профиль долины р. Кага

(Белорецкий район, Республика Башкортостан)

Зенин Евгений Александрович

студент-бакалавр

Российский Университет Дружбы Народов, Экологический факультет, Москва, Россия

e-mail: zenya.evgen@mail.ru

Комплексный снегомерный профиль через долину р. Кага (Южный Урал, Республика Башкортостан, Белорецкий район) был заложен с целью установления пространственных различий параметров снежного покрова и их взаимосвязей с отдельными природными комплексами, а также изучение структуры снежного покрова и определение запасов содержащейся в нём влаги.

Основными задачами явилось:

- Составление комплексного снегомерного профиля долины р. Кага;

- Изучение стратиграфии снежной толщи в различных природных комплексах на профиле;

- Получение средних значений мощности, плотности снежного покрова и запаса воды в нем для исследуемой территории.

Измерения основных параметров снежного покрова проводим на конкретных природно-территориальных комплексах долины р. Кага, по плану (на площадках 3х3м, методом «конверта»). Данные полевых наблюдений заносятся в полевые журналы по соответствующей форме.

Для составления комплексного снегомерного профиля используем полученные данные основных параметров и стратиграфические исследования. Для выявления стратиграфии закладываются снежные шурфы.

Для исследований снежного покрова необходимо следующее оборудование: полевая книжка, компас, лупа, рулетка, снегомерная рейка, линейка, лопата, нож.

Результатами полевых исследований являются: рассчитанные средние значения мощности и плотности снежного покрова; рассчитанные средние значения запаса влаги в снежном покрове; комплексное описание природно-территориальных комплексов в соответствии с стратиграфическими данными снежного покрова; комплесный снегомерный профиль долины р. Кага, пересекающий основные характерные для данного района природно-территориальные комплексы. Результаты представлены в графическом формате.

В результате полевых исследований можно сделать следующие выводы: наибольшей мощности в долине р. Кага снежный покров достигает на относительно выровненной поверхности ступенчатого правого склона реки (72 см) и в тыловом его шве (64см). Это обусловлено сползанием снежной толщи в нижние и покатые части склона. Наибольшей простотой отличается стратеграфический шурф в русле р. Кага (свежевыпавший снег, глубинная изморось). Наиболее сложная дифференциация снежной толщи наблюдается на правом коренном склоне р. Кага. Именно здесь глубинная изморось находится на наибольшей глубине. Он, по сравнению с левым склоном реки не залесен, поэтому наиболее подвержен ветровым и инсоляционным процессам. Границы между слоями кристализации определяли различные по происхождению корки. Наибольшее количество таких корок также характерно для правого коренного склона реки.

Плотность снега практически остается неизменной, за исключением нижней части долины (низкая пойма). Это обусловлено в первую очередь сменой погодных условий (смена ясной погоды на пасмурную). Полученные данные по запасу воды говорят о том, что наибольший запас воды сосредоточен в снежной толще правого наветренного коренного склона реки, а наименьший – в ее русле. По данным наших полевых измерений сильного весеннего половодья в долине р. Кага не ожидается. Комплексный снегомерный профиль является основой всестороннего изучения снежного покрова.

Литература

- Коломыц Э.Г. Рост кристаллов при конструктивном метаморфизме снежной толщи. Материалы гляциологических исследований. 1970.- Вып. 17. - 177 с.

- Котляков В.М. Снежный покров Земли и ледники. - Л.: Гидрометиздат. 1968. - 479 с.

- Котляков В.М. Мир снега. - М.: ВО «Наука». 1994. - 288 с.

- Рихтер Г.Д. Снежный покров, его формирование и свойства. М.:АН СССР.1945.- 171 с.

- Рихтер Г.Д. Словарь основных терминов и понятий по снеговедению. МГИ. 1965. -  Вып. 11. - 198-247 с.

- Рябцева К.М., Тушинский Г.К. Стратиграфия снега как показатель особенностей природно-территориальных комплексов. М.: 1958. - 188 с.

- Тушинский Г.К. Основы общей и региональной гляциологии. 1968. - Вып. 1. - 272 с.