Современное состояние и перспективы развития зимнего рекреационного природопользования в Прибайкальском районе республики Бурятия

Алексеева О.В. 1, Бедринова Д.С. 1, Головкова С.В.2, Беляев Г.А. 1, Евсеева Т.Г. 1, Елизарова Л.В. 1, Кобиляков И.В. 1, Нуртдинов Б.Р. 1, Силенчук К.К. 1, Устьянцев А.В. 1, Червякова А.А. 1

1 Студент, 2 аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Географический факультет, Москва, Россия

E-mail: ecologmsu@gmail.com

Зимняя научно-студенческая экспедиция кафедры рационального природопользования проходила в Прибайкальском районе Республики Бурятия на территории создаваемой в настоящее время Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Основная задача - обучение студентов специфике проведения комплексных исследований по тематике природопользования в зимних условиях. Цель экспедиции - разработка предложений по оптимизации рекреационного природопользования изучаемой территории. Был проведен комплексный анализ рекреационных ресурсов, а также факторов, влияющих на развитие рекреационного природопользования, на основе которого с учетом различных параметров выявлены территориально-рекреационные комплексы различной степени привлекательности.

Основные результаты: 1) Проведены маршрутные исследования с комплексным описанием на ключевых точках, которое включало: описание ПТК; фиксацию температуры воздуха и снежной толщи, мощности снежного покрова; условия проходимости; оценку зимней эстетической ценности пейзажей; особенности хозяйственной деятельности; предложения по обустройству маршрутов и др. 2) В местах размещения рекреационных объектов и предполагаемых туристических маршрутов отобрано 27 проб воды и снежного покрова. Определены точки для дальнейших геохимических мониторинговых наблюдений по профилю Черная Грива – устье р.Турка. С помощью полевой лаборатории измерены значения рН и электропроводности, рассчитан влагозапас снежного покрова. В Москве в лаборатории мониторинга водных систем в пробах измерены показатели: содержание [NO3]-(нитраты), [NO2]-(нитриты), [NH4]+(аммиачная форма), минерального фосфора, тяжелых металлов, Ca2+, Mg2+, HCO3-(карбонаты), углеводородов, гуминовых кислот, органического вещества, органического углерода, а также жесткость, цветность воды и перманганатная окисляемость. Вода в водоемах, из которых отбирались пробы, мягкая, ультрапресная. ПДК содержания исследованных показателей не превышены ни в одной пробе. 3) Заложены точки снегомерной съемки в различных ПТК и проведены маршруты по заранее выделенным участкам с потенциально различными условиями снегонакопления. 4) Для оценки современного состояния и выявления перспектив развития рекреации на различных участках ОЭЗ проведены социологические исследования: соцопрос различных слоев населения (более 100 человек) и экспертные интервью (15 человек). 5) Проанализировано и систематизировано более 400 топонимов. Начата работа по составлению топонимического словаря на исследуемую территорию. 6) Составлена карта природопользования, на которой отражены природные особенности, промысловые угодья, места и объекты рыбных и охотничьих промыслов; объекты природного и культурного наследия. 7) С целью снижения рекреационной нагрузки в местах основного сосредоточения туристов, особенно, в прибрежной зоне Байкала, а также для успешной реализации программы экологического образования, как местного населения, так и приезжающих сюда на отдых людей, разработаны эколого-этнографические маршруты разной протяженности, назначения и типа, которые привлекут туристов к интересным периферийным объектам (Гремячинск – Духовые озера, Исток – остров Монастырский и др.).