Получение свалочного биогаза на полигонах ТБО

Краснослободцева Елена Дмитриевна

Студент

Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ),

экологический факультет, Москва, Россия

E–mail: elenakrasn.tmb@mail.ru

Решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов  (ТБО)  является одной из самых важных экологических и экономических проблем. В России ежегодный объем отходов составляет от 7 до 10 млрд т, и только не более 2 млрд т идет на переработку. Основной способ утилизации ТБО (около 92-95%) в нашей стране - это захоронение на полигонах. Под полигоны и свалки каждый год отводятся около 10 тыс. га земли - дорогостоящего ресурса, особенно в Подмосковье, где свободного места для размещения новых полигонов уже нет [1].

Полигоны ТБО – дорогое, технически сложное природоохранное сооружение. В слое отходов создаются анаэробные условия, что способствует интенсивному биохимическому разложению органических отходов, сопровождающемуся образованием свалочного биогаза, содержащего, в основном, метан и двуокись углерода, являющиеся парниковыми газами. Поступление парниковых газов в атмосферу оказывает негативное воздействие на окружающую природную среду, при этом ухудшаются взрывопожарная безопасность эксплуатации полигонов и условия работы персонала. Это убедительно свидетельствует о необходимости борьбы с эмиссиями метана  путем оборудования полигонов ТБО системами сбора свалочного биогаза [2].

Анализ имеющихся данных о составе ТБО показал, что с каждым годом  непрерывно повышается доля органической составляющей в отходах, размещаемых на картах полигона, вследствие изменения структуры поступающих отходов и улучшения качества сортировки. Это создает серьезную  перспективу использования  полигонов для получения и сбора биогаза. Так как биогаз на 2/3 состоит из метана – горючего газа, составляющего основу природного газа, его энергетическая ценность составляет 60-70% энергетической ценности природного газа, или порядка 7000 ккал на м³. 1м³ биогаза также эквивалентен 1,5 – 2,2 кВт·ч электроэнергии и 2,8 – 4,1 кВт·ч тепла или 1 л дизельного топлива. Объем добычи биогаза на полигоне ТБО может составить 10-15 м³ в год на 1 жителя обслуживаемого населенного пункта.

По сравнению с прочими ВИЭ и традиционными энергоносителями, биогаз обладает 2 ключевыми преимуществами: повсеместная доступность органических отходов; получение нескольких видов энергоресурсов – газа, моторного топлива, тепла, электроэнергии.

Биогазовая энергетика позволит ликвидировать зависимость от растущей стоимости газа, тепла и электроэнергии, возможных сбоев в поставках сетевых энергоресурсов, позволит снизить экологическую нагрузку и затраты на переработку отходов.

Литература

- Коробко В.И., Бычкова В.А. Твердые бытовые отходы: экономика, экология,   предпринимательство. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-131с. - (Серия «Научные издания для экономистов»).

- Шаимова А.М., Насырова Л.А, Ягафарова Г.Г, Фасхутдинов Р.Р. Получение свалочного газа – экономия первичных природных энергоресурсов: Сб. тезисов Международной научно – практической конференции // Нефтегазопереработка и нефтехимия – 2006, Уфа, март 2006. –Уфа, 2006.- с.246-248.

- http://www.solidwaste.ru – Научно-практический журнал «Твёрдые бытовые отходы».

- http:// www.biogas-energy.ru/- Группа компаний Biogas Energy.