Формирование микробных биоплёнок в проточном лабораторном анаммокс-биореакторе на минеральной среде.

Бочкова Е. А.

Аспирант

Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН

botchkovaekat@gmail.com

Анаммокс-бактерии – микроорганизмы, осуществляющие анаэробное окисление аммония нитритом с образованием молекулярного азота. В природных и в антропогенных местах обитания они демонстрируют выраженную тенденцию к формированию биоплёнок, в составе которых, помимо анаммокс-бактерий, присутствуют также представители других филогенетических и физиологических групп микроорганизмов. Такие мультивидовые биоплёнки, сформированные анаммокс-бактериями и микроорганизмами-спутниками в условиях проточного культивирования в лабораторном анаэробном биореакторе в условиях культивирования на минеральной среде, стали объектом данного исследования.

При длительном (более 4 лет) культивировании в биореакторе сформировались два типа биоплёнок. На волокнах полимерных носителей-ершей, установленных внутри биореактора для иммобилизации микроорганизмов, образуются многочисленные гроздья шарообразных биоплёнок-гранул с ригидной оболочкой, диаметром 4-6 мм кирпично-красного цвета. На стенках биореактора формируются тонкие прозрачные пленки, включающие отдельные мелкие гранулы красного цвета. Строение биоплёнок изучено методами световой, конфокальной и электронной микроскопии, филогенетический состав – молекулярно-генетическими методами. Доминирующей группой микроорганизмов в сообществе являются анаммокс-бактерии, представленные 3 филотипами. Помимо них, присутствуют представители филума Chloroflexi, относящиеся к 6 различным филотипам. На электронных микрофотографиях им, очевидно, соответствуют нитчатые формы, пронизывающие гроздья сферических биопленок, иногда прорастая колонии анаммокс-бактерий.  В исследуемом микробном сообществе гетеротрофные Chloroflexi, вероятно, потребляют органические вещества, поступающие в результате отмирания микробных клеток или входящие в состав внеклеточного полимерного матрикса,  а также выполняют роль каркаса при формировании структуры биоплёнки. Кроме того в биопленках  присутствуют представители филума Proteobacteria, среди них - нитрифицирующие и дентирифицирующие бактерии,  потребляющие азотные соединения.

Динамика формирования биоплёнок второго типа, тонкослойных,  в условиях проточного культивирования была исследована с помощью метода стёкол обрастания. По данным световой микроскопии и флуоресцентной гибридизации in situ (FISH), признаки активного формирования биоплёнок de novo на стёклах обнаруживаются на 10-12 сутки. Явное присутствие анаммокс-бактерий выявлено к 14 суткам. Дальнейший рост биоплёнки обусловлен увеличением количества входящих в состав биоплёнки микробных клеток и накоплением внеклеточного полимерного матрикса. Зрелые биоплёнки возрастом 90 суток  на стеклах обрастания представлены преимущественно живыми клетками различных морфотипов, таких же как в зрелых сферических биоплёнках на волокнах ершей и в тонкослойных на стенках биореактора. Они представлены собранными в кластеры коккоидными клетками анаммокс-бактерий, трихомами протяжённостью до 100 мкм и более, принадлежащими, очевидно, бактериям филума Chloroflexi, а также немногочисленными палочковидными клетками. Трехмерные изображения микрорельефа поверхности таких биоплёнок получены с применением атомно-силовой микроскопии.

Работа выполнена при поддержке  Министерства образования и науки России. Идентификационный номер проекта RFMEF160714X0024.