ЭЭГ-маркер управляющих фиксаций взгляда для гибридных неинвазивных интерфейсов глаз – мозг – компьютер

Свирин Евгений Павлович1,2, Нуждин Юрий Олегович1, Федорова Анастасия Андреевна1, Слободской-Плюснин Ярослав Юрьевич1,3, Васильевская Альбина Маратовна1,2, Трофимов Александр Геннадьевич1,4

1 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3ИВНД и НФ РАН, Москва, Россия

4НИЯУ МИФИ, Москва, Россия

jogikint@gmail.com

Серьезные ограничения на разработку современных систем управления компьютером с помощью взгляда налагает «проблема прикосновения Мидаса» – невозможность избавиться от спонтанных движений глаз, приводящих к непреднамеренной отдаче команд.  Возможным ее решением является совместное использование айтрекинга и пассивного (не требующего от пользователя активных действий) интерфейса мозг – компьютер на основе электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Для реализации данного решения необходимо найти в ЭЭГ маркер, позволяющий отличить фиксации, используемые для управления, от спонтанных фиксаций.

В данном исследовании были проанализированы ЭЭГ-потенциалы, связанные с фиксациями, зарегистрированные у восьми здоровых испытуемых, которые с помощью фиксаций взгляда управляли разработанной в нашей лаборатории специальной версией классической компьютерной игры «Lines». Записи были получены в трех режимах игры с разной продолжительностью фиксаций, приводящих к подаче команды – 400, 800 и 1200 мс. Анализу подвергались полученные методом усреднения потенциалы, связанные с управляющими фиксациями. В качестве контроля использовались потенциалы, связанные с фиксациями, не приводящими к подаче команд. Данные двоих испытуемых, полученные при использовании порога длительности фиксации 400 мс, также использовались для оффлайн-моделирования работы гибридного интерфейса. Порог статистического классификатора в этом моделировании настраивался таким образом, чтобы обеспечить высокую специфичность ответа (исключить частые ошибочные срабатывания).

В составе потенциалов, связанных с фиксациями, была выделена медленная негативная волна, появляющаяся в теменных отведениях в случае управляющих фиксаций и отсутствующая в случае контрольных. В результате оффлайн-моделирования работы интерфейса были получены следующие значения специфичности/чувствительности: 0.90/0.32 и 0.86/0.46 для первого и второго испытуемого соответственно.

Обнаруженная нами негативная волна, по всей видимости, представляет собой «волну ожидания», отражающую процессы, связанные с ожиданием обратной связи. Предварительные результаты, полученные в оффлайн-моделировании, свидетельствуют в пользу принципиальной возможности использования данного ЭЭГ-маркера в гибридном интерфейсе глаз – мозг – компьютер даже при высокой скорости срабатывания. В дальнейшем характеристики интерфейса, по-видимому, могут быть существенно улучшены с помощью доработки его психофизиологических и вычислительных компонентов.

Работа частично поддержана грантом Российского научного фонда (проект № 14-28-00234).