Анализ вклада  Ростовской  АЭС  в  содержание 137Cs  в поверхностном слое почвы территории размещения

Хандурина Е. С.

студент

Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Волгодонск

E–mail: elena-khandurina@rambler.ru

При эксплуатации атомных станций актуальной является оценка миграции в объектах окружающей среды радионуклидов, содержащихся в их газоаэрозольных выбросах. Один из таких радионуклидов, 137Cs, вызывает особый интерес, поскольку имеет период полураспада 30 лет (то есть относится к категории долгоживущих), может активно мигрировать в окружающей среде и является одним из основных источников техногенного радиоактивного загрязнения. Ростовская атомная электростанция (РоАЭС) эксплуатируется с 2001 года. В настоящее время действует три энергоблока. Потенциальные угрозы повышения радиационного фона вызывают большую обеспокоенность местного населения. Всего в тридцатикилометровой зоне АС проживает население общей численностью 215 тысяч человек.

Был проведён анализ вклада Ростовской АЭС в содержание 137Cs в поверхностном слое почвы, определяющем уровень экологического благополучия населения территории размещения Ростовской АЭС,  занятой, в основном, сельскохозяйственными угодьями.

Для выполнения работы были использованы данные, предоставленные отделом радиационной безопасности РоАЭС. При этом использовались инструменты математической статистики и регрессионного анализа MS Excel.

При исследовании данных радиационного контроля было показано, что за весь срок эксплуатации Ростовской АЭС годовой выброс 137Cs не превысил 0,5% от допустимого уровня. Анализ трендов содержания 137Cs  в поверхностном слое почвы шести площадок, расположенных на разных расстояниях и по-разному ориентированных по сторонам света от Ростовской АЭС показал, что в процессе ее эксплуатации не происходит накопление 137Cs в почве[1].

Вклад Ростовской АЭС в загрязнение рассматриваемым изотопом цезия почвы   оценивался по уравнениям регрессии между содержанием 137Cs в поверхностном слое почвы и выбросом данного радионуклида за предыдущий год. Анализ полученных уравнений показал, что зависимость между рассматриваемыми параметрами отсутствует.

Содержание 137Cs в продуктах питания местного производства не превышало минимальную детектируемую активность, поэтому их радиационная безопасность оценивается по суммарной β – активности, значения которой не превышали соответствующие уровни нулевого фона, полученные до пуска РоАЭС [2]. Выполненный регрессионный анализ данных показал, что суммарная β  - активность поверхностного слоя почвы прямо пропорциональна содержанию природного радионуклида 40К и практически не зависит от присутствия в пробе 137Cs.

В целом, радиационный фон в окружающей среде территории размещения Ростовской АЭС в рассматриваемый период находился на уровне «нулевого» фона.

Литература

1. Бубликова И. А., Березина Е. А., Хандурина Е. С. Анализ влияния Ростовской АЭС на содержание 137Cs в природных объектах тридцатикилометровой зоны// Глобальная ядерная безопасность.  2014, №3 (12). С. 5–10.

2. Малаева, Т.Ю. Радиационный контроль района размещения Ростовской АЭС // Глобальная ядерная безопасность.  2012, №4. С. 7–13.