# Мощность экспозиционной дозы на различных территориях Северного Кавказа

Дергачева Е.В., Нефедов В.С., Давыденко А.М.

Старший лаборант

Южный федеральный университет, физический факультет,

Ростов-на-Дону, Россия

WhiteMouse92@yandex.ru

Существует множество факторов, влияющих на радиоактивность окружающей среды, таких как излучение радионуклидов, содержащихся в объектах литосферы, космогенное излучение и солнечная радиация. Одним из самых простых способов определения радиоактивности (гамма-фона) территорий и объектов окружающей среды является измерение мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) с помощью полевых дозиметров.

Настоящая работа посвящена анализу и сравнительной характеристике радиоактивности горных и степных территорий Северного Кавказа. Объектами исследования были выбраны Ростовская область, как степная зона, в качестве горных территорий – районы республик Адыгея, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. В среднем, высота над уровнем моря Ростовской области составляет менее 100 метров. В свою очередь, высота над уровнем моря горных территорий следующая: на площадках республики Адыгея – 500-800 м, Северной Осетии – 2000 м, Кабардино-Балкарии (пики Терскол и Чегет) – 3000 метров.

Исследования проводились оперативным дозиметрическим методом с помощью дозиметров-радиометров ДРБП-03, СРП-88н и ДКС-96. Измерения проводились методом пешеходной гамма-съемки на высоте 1 метр над уровнем земли. Полученные данные по гамма-фону горных и степных территорий представлены в таблице ниже.

МЭД горных и степных территорий, мкЗв/ч

| Территория | Минимальная МЭД | Максимальная МЭД | Средняя МЭД | Стандартное отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горная зона | 0,06 | 0,57 | 0,22 | 0,04 |
| Степная зона | 0,01 | 0,29 | 0,14 | 0,02 |

Для горных зон наиболее часто встречающиеся значения МЭД варьируют в пределах 0,16 – 0,31 мкЗв/ч, а в степных – 0,13 – 0,18 мкЗв/ч.

В целом, радиоактивность горных территорий в среднем в два раза выше, чем в степных районах. Это связано с тем, что на площадках высокогорных территорий в природном радиоактивном фоне преобладает космогенная составляющая, в том числе и солнечная радиация. Также важную роль играет повышенное содержание естественных радионуклидов в подстилающих горных породах, эманация радиоактивных радона и торона и наличие зон с тектоническими нарушениями.

В степных регионах Ростовской области почвообразующими породами, как правило, являются глины, лессовидные суглинки, аллювиальные отложения и песчаники с низким содержанием естественных радионуклидов [1]. В дальнейших исследованиях будут составлены карты-атласы радиоактивности территорий Северного Кавказа с учетом радионуклидного состава почв, пород и радоноопасных территорий.

Литература

- Бураева Е.А., Малышевский В.С., Шиманская Е.И., Вардуни Т.В., Триболина А.Н., Гончаренко А.А., Гончарова Л.Ю., Тоцкая В.С., Нефедов В.С. Содержание и распределение естественных радионуклидов в различных типах почвы Ростовской области. // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4; URL: www.science-education.ru/110-9652.