Широкоугольное параболическое приближение для описания нелинейных полей сильно фокусированных источников неинвазивной ультразвуковой хирургии

Мездрохин И.С.1, Юлдашев П.В2

1Студент, 2Снс, к.ф.-м.н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: 1mezdrokhin@mail.ru, 2petr@acs366.phys.msu.ru

Мощный фокусированный ультразвук находит широкое применение в современной медицине [1]. Так, например, мощный ультразвук уже используется для разрушения опухолевых тканей в различных органах и во многих других приложениях [2]. Важнейшей частью исследований в данной области является моделирование полей источников ультразвуковых волн. Существуют несколько разных моделей, описывающих такие поля. Одной из распространенных моделей является параболическое приближение дифракции, которое справедливо при малых углах фокусировки [3]. В отличие от излучателей диагностического ультразвука, источники, которые используются в хирургии, являются сильно фокусированными. Моделировать поля таких излучателей сложнее, чем слабо фокусированные поля, поскольку напрямую параболическую модель дифракции использовать нельзя, а полная дифракционная задача требует применения гораздо более сложных методов решения. Одной из возможностей здесь является обобщение параболической модели на случай более широких углов фокусировки пучка [4]. Предметом данной работы является разработка модели, обладающей более высокой точностью по сравнению с параболическим приближением дифракции, при сохранении относительной простоты получения решения.

Наиболее общий подход к описанию дифракции гармонических волн построен на основе использования классического уравнения Гельмгольца:

.						(1)

Здесь p – амплитуда звукового давления в звуковой волне с угловой частотой ω, k0 = ω/с0 – волновое число, с0 – скорость звука, Δ – оператор Лапласа. Если рассматривать двумерную задачу и волны, бегущие только в положительном направлении оси z, то уравнение (1) для медленно меняющейся амплитуды ϕ=pexp(−ik0z) записывается как:

∂ϕ∂z=ik0(Q−1)ϕ,					(2)

где введен псевдодифференциальный оператор Q=1+L и оператор , в котором символ Δ=∂2∂x2обозначает лапласиан по поперечной координате x. Параболическое уравнение дифракции получается в результате приближенного представления оператора Q путем его разложения в ряд Тейлора по оператору L до линейного слагаемого Q≈1+L2:

∂ϕ∂z=ik02Lϕ.						(3)

Уравнение (3) решается как аналитическими, так и достаточно простыми численными методами. Широкоугольное параболическое приближение может быть получено в результате разложения оператора Q в (2) до квадратичного слагаемого по оператору L и представления данного разложения в виде аппроксимации Паде:

Q≈1+a1L+a2L2≈(1+p1L)(1+q1L),				(4)

где коэффициенты разложения Паде q1 = 1/4, p1 = 3/4. В результате уравнение широкоугольного параболического приближения дифракции можно записать как:

1+L4∂ϕ∂z=ik0(L2)ϕ	.				(5)

Данное уравнение допускает решение при помощи тех же методов, что и уравнение (3).

Особенности различных моделей удобно исследовать на простых случаях, допускающих аналитическое решение. Так, например, точным решением уравнения Гельмгольца является плоская волна. Рассмотрим такую волну, распространяющуюся под углом θ к оси z, медленно меняющаяся амплитуда которой записывается как:

ϕ(x,z)=exp[ik0z(cosθ−1)+ik0xsinθ]=exp[iΨ1],			(6)

где Ψ1 обозначает фазу волны. Если решать параболическое уравнение дифракции (3) с начальным условием, соответствующим плоской волне (6), т.е. ϕ(x,z=0)=exp[ik0xsinθ], то точное решение (3) имеет вид:

ϕ(x,z)=exp[−ik0zsin2θ2+ik0xsinθ]=exp[iΨ2]	.		(7)

Данное решение отличается от решения уравнения Гельмгольца только по фазе:

Ψ1−Ψ2=k0z(cosθ−1)+0.5k0zsin2θ≈k0zθ48.			(8)

Таким образом, фазовая ошибка при малых углах θ << 1 будет пропорциональна четвертой степени угла наклона волнового фронта по отношению к оси z. В широкоугольном приближении (5) решение имеет вид:

ϕ(x,z)=exp[−ik0zsin2θ(2−0.5sin2θ)+ik0xsinθ]=exp[iΨ3].			(9)

В этом случае фазовая ошибка оказывается пропорциональной шестой степени угла θ:

Ψ1−Ψ3=k0z(cosθ−1)+0.5k0zsin2θ(2−0.5sin2θ)≈k0zθ632.		(10)

На Рис.2 показано, как зависит относительная фазовая ошибка решения от угла θ. В параболическом приближении ошибка меньше 1% при углах θ < 12°, в широкоугольном приближении – при углах θ < 36°. Таким образом, использование широкоугольного приближения обеспечивает достаточно точные решения для диапазона углов дифракции, в три раза больших по сравнению с обычным параболическим приближением.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-12-00974.

| Рис.1. Иллюстрация распространения плоской волны, падающей под углом θ к оси z. | Рис.2. Относительная ошибка для фазы в решении для плоской волны в параболическом (сплошная линия) и в широкоугольном (штрихпунктирная линия) приближениях в зависимости от угла θ. |
| --- | --- |

Литература

- Хилл К., Бэмбер Дж., тер Хаар Г. (ред.). Ультразвук в медицине. Физические основы применения. М.: Физматлит. 2008.

- Бэйли М.Р., Хохлова В.А., Сапожников О.А., Каргл С.Г., Крам Л.А. Физические механизмы воздействия терапевтического ультразвука на биологическую ткань (обзор) // Акуст. журн. 2003. Т. 49. № 4. С. 437–464.

- Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П., Теория волн, М.: Наука, 1990.

- M.D. Collins, A split-step Padé solution for the parabolic equation method, J. Acoust. Soc. Am, V. 93(4), Pt.1, 1993.