Динамика ударных волн, инициированных наносекундным локализованным разрядом

Дорощенко И.А., Кузнецов А. Ю.

Студент, Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail:  drshhenk@gmail.com

Изучение динамики течений с ударными волнами, созданными импульсным разрядом дает возможность исследовать распределение энергии в самом разряде, в том числе оценить долю энергии разряда, которая мгновенно преобразуется в тепло. Целью данной работы было исследование перераспределения энергии объемного разряда с предыонизацией от плазменных листов, преобразующейся, в том числе, в энергию ударных волн. Исследование проводилось экспериментальными методами и с помощью численного моделирования.

Эксперименты проводились на ударной трубе специальной конструкции с разрядной камерой. Объемный разряд инициировался в воздухе в области 1003024 мм3 при давлениях 126 - 152 Торр. Импульсное напряжение составляло 25кВ, длительность тока разряда 300 нс. В эксперименте использовалась высокоскоростная камера Photron Fastcam. Время съемки составляло до 3 мс, кадровая частота от 124 до 545 тысяч кадров в секунду. Синхронизация процессов в разрядной камере осуществлялась от электромагнитного сигнала или от пьезодатчика давления в канале ударной трубы.

Исследовалось свечение разряда и динамика ударных волн в двух случаях:

- в неподвижном воздухе при давлениях выше рабочего - от 126 до 152 Тор, когда объемный разряд протекает в контрагированной форме (вертикальный канал пробоя);

- в потоке с фронтом плоской ударной волны, вышедшей за пределы разрядного промежутка. Число Маха ударной волны было около 3,3; давление перед фронтом ударной волны составляло 20 Тор; выход ударной волны за пределы разрядного промежутка менялся в диапазоне до 13 мм.

Исследование пространственно-временной динамики ударных волн, создаваемых разрядом, позволяет получить оценку эффективности воздействия разряда  на поток.

В результате обработки экспериментальных изображений ударно-волнового течения были построены X(t) – диаграммы движения ударной волны в разрядном промежутке, позволяющие определить скорость волны.

Проведено двухмерное численное моделирование  инициирования ударно-волновых потоков на основе уравнений Навье - Стокса. Была использована модель импульсного цилиндрического энерговклада, с использованием экспериментальных данных. В результате были получены экспериментальные и численные зависимости скорости ударной волны от энергии объемного разряда, преобразующейся в энергию ударной волны. Решение обратной задачи показывало, что 20-22% энергии объемного разряда, запасенной в конденсаторе, преобразуется в энергию, вложенную в вертикальный канал пробоя.

Во втором случае показано, что объемный разряд стягивается в вертикальную плоскость вдоль фронта ударной волны.  Исследован сложный процесс, включающий распады разрыва от вертикальной плоскости протекания объемного разряда и от горизонтальных П-образных конфигураций двух  плазменных листов.

Работа выполнена при поддержке гранта № 14–08–00777–a с использованием оборудования, приобретенного за счет средств Программы развития Московского университета.