2D и 3D-моделирование электрооптического эффекта в оптических микрорезонаторах с модами шепчущей галереи

Павлов Николай Геннадьевич1,2, Кондратьев Никита Михайлович1

Аспирант, Научный сотрудник

1 Российский квантовый центр, Москва, Россия

2 Московский физико-технический институт, 
факультет общей и прикладной физики, Долгопрудный, Россия

E–mail: noxobar@mail.ru

Для микроволновых систем сотовой связи и других коммуникационных сетей требуются устройства, способные принимать, преобразовывать и обрабатывать сигналы в миллиметровом и сантиметровом диапазонах. Была разработана широкая гамма устройств с переносом радиочастотных и СВЧ сигналов в оптический диапазон с последующей их передачей и обработкой чисто оптическими методами [1]. При этом используется преимущество оптоволоконных каналов связи большой емкости, позволяющих передавать информацию с большой скоростью, малыми потерями и малым потреблением энергии. Электрооптические модуляторы, основанные на взаимодействии электромагнитных волн в высокодобротных нелинейных оптических резонаторах с модами шепчущей галереи, представляют перспективную платформу для такого рода устройств [2, 3,4,5].

В данной работе мы представляем анализ электрооптического взаимодействия фундаментальных оптических мод шепчущей галереи в диэлектрическом микродиске и радиочастотных мод полуволнового микрополоска размещенного вдоль окружности оптического диска. Разработана трехмерная численная модель данной системы.  Оптические и радиочастотные моды моделируются с использованием метода конечных элементов в среде Comsol Multiphysics. Представлено сравнение данной модели с двумерной моделью, разработанной ранее [6]. Обсуждается теория модуляции в многомодовой системе. Величина электрооптического эффекта рассчитывается в зависимости от номера оптических и радиочастотных мод. Исследованы случаи различной поляризации оптических полей (сигнального и накачки) для стоячих и бегущих радио мод. Показано, что модуляция в системе существует только для определенных наборов мод, определяемых правилами отбора. Величина электрооптического эффекта в такой системе имеет экстремальную зависимость от длины микрополосковой линии для выбранного набора мод.

Литература

[1] E. L. Wooten и др. A Review of Lithium Niobate Modulators for Fiber-Optic Communications Systems // IEEE Journal of selected topics in quantum electronics, №6, Выпуск 1, c. 69-82, 2000.

[2] Hossein-Zadeh M. Photonic microwave receivers based on high-Q optical resonance // Laser Resonators, Microresonators, and Beam Control XIV: Proceedings of SPIE, Том 8236. — San Francisco, CA. — c. 82360T1-10, 2012.

[3] D. A. Cohen, M. Hossein-Zadeh and A. F. J. Levi, "Microphotonic modulator for microwave receiver," Electronics Letters, vol. 37, pp. 300-301, 2001.

[4] L. Maleki, A. F. J. Levi, S. Yao and V. S. Ilchenko, "Light modulation in whispering-gallery mode resonators". // USA Patent US 6473218 B1,  2002.

[5] V. S. Ilchenko, A. B. Matsko, I. Solomatine, A. A. Savchenkov, D. Seidel и L. Maleki, Ka–band all-resonant photonic microwave receiver. // IEEE Photonics Technology Letters , vol. 20, № 19, pp. 1600-1602, 2008.

[6] Н. М. Кондратьев, М. Л. Городецкий, Электрооптическое взаимодействие в резонаторах с модами шепчущей гелереи и СВЧ модуляторы на его основе. // Журнал Радиоэлектроники, №11, 2012.