Математическая модель движения частиц в винтовом пневмосепараторе

Карпова Майя Владиславовна

Студент

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

физико-технический институт, Якутск, Россия

E-mail: karpovamaya@mail.ru

Одним из эффективных устройств для обогащения золотосодержащих руд является винтовой пневмосепаратор разработанный  в  ИГДС СО РАН [1]. Винтовой сепаратор продувается воздухом, и из-за наклона рабочей поверхности сепаратора тяжелая частица смещается в центральную часть сепаратора и отделяется. Частицы песка под действием потока воздуха совершая вращательное движение уходят наверх  и выбрасываются из сепаратора.

На кафедре теоретической физики разработана математическая модель движения невзаимодействующих частиц в винтовом пневмосепараторе [2,3]. При этом была создана вспомогательная модель, которая представляет собой коническую поверхность. При моделировании движения частицы под действием аксиального потока воздуха была не учтена сила трения о рабочую поверхность. В данной работе разработана математическая модель движения частиц по конической поверхности под действием воздушного потока с учетом силы трения о поверхность. Коническая поверхность была моделирована в пакете Mathcad.

При моделировании коллективного движения тел различной крупности необходимо иметь модель движения одной частицы. Поэтому в данной работе рассматривается моделирование движения тела внутри конической поверхности под действием определенно направленного потока воздуха (в данной задаче вихревой поток вокруг оси симметрии системы). Конус расположен вертикально, т.е. основание конуса параллельно расположено горизонту. Начало координат совпадает с вершиной конуса.

Классическое уравнение движения частицы имеет вид:

mR=Fв+mg+Fтр+N                                               (1)

где R – радиус вектор тела, m – его масса, Fв=Fвeψ=αv0−vψeψ– сила действия потока воздуха, α– коэффициент сопротивления при движении тела в воздушной среде, зависящая от характеристики среды, формы и свойств тела, v0 – скорость потока воздуха, vψ – аксиальная составляющая скорости движения тела, eψ – направление движения потока воздуха, g=−gez – ускорение свободного падения, Fтр=Nfvv – сила трения о поверхность, N=N(vψ,r)=mg⋅Sinα+vψ2r⋅Cosαen– сила реакции поверхности, en=−Cosαer+Sinαez – внутренняя к конической поверхности нормаль, α – угол раствора конуса, r – расстояние от оси конуса до тела,  – угол цилиндрической системы координат, er, eψ, ez – базисные вектора цилиндрической системы координат.

Из (1) получена система дифференциальных уравнений с начальными условиями r0=r0, ψ0=ψ0, z0=z0, vr0=vr, vψ0=vψ, vz0=vz:

r=vr ,     ψ=vψr ,   z=vz ,

vr=vψ2r⋅Sinα−g⋅CosαSinα−fNmvzvtg(α) ,

vψ=αmv0−vψ−vrvψr−fNmvψv ,

vz=vψ2r⋅Sinα−g⋅CosαCosα−fNmvzv.

Эта система решается методом Рунге-Кутты в пакете Mathcad.

В результате решения задачи определены траектории частицы по поверхности конуса при различных параметрах системы. Также рассмотрены движения нескольких невзаимодействующих частиц.

Полученные результаты могут быть использованы при моделировании движения частицы в винтовом пневмосепараторе, также позволяют найти коллективные движения невзаимодействующих частиц, и определить распределение концентраций этих частиц на рабочей поверхности пневмосепаратора.

Литература

- Матвеев А.И., Лебедев И.Ф., Яковлев Б.В., Никифорова Л.В. Моделирование движения частиц в винтовом пневмосепараторе. Горный информационно-аналический бюллетень №10 2014. С.172-178.

- Матвеев А.И., Лебедев И.Ф., Яковлев Б.В. Моделирование движения частиц в винтовом пневмосепараторе. Прогрессивные методы обогащения и комплексной переработки природного и технического минерального сырья. Материалы Международного совещания. Алматы, 16-19 сентября 2014г. Алматы, 2014. С.526.

- Патент РФ 2153401. Пневмосепаратор.

Научный руководитель:  профессор кафедры теоретической физики ФТИ,

д.ф.-м.н. Б.В. Яковлев