Оптимизация условий двухстадийного синтеза  LiCoPO4
Бабчук Илья Владимирович
Студент
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
химический факультет, Россия, Москва,
E-mail: iluxa8895@gmail.com

Фосфат лития-кобальта известен как перспективный материал для литий-ионных аккумуляторов. Целью настоящей работы являлось изучение особенностей химических взаимодействий при получение LiCoPO4 двухстадийным методом с использованием NH4CoPO4•H2O в качестве промежуточного соединения.

Синтез NH4CoPO4•H2O осуществляли путем взаимодействия водного раствора  NH4H2PO4 со свежеполученной водной суспензией гидроксида кобальта. Гидроксид кобальта в рассматриваемом методе осаждался действием раствора аммиака на раствор гексаакванитрата кобальта(II). Фосфат кобальта-лития получали путем прокаливания смеси NH4CoPO4•H2O и Li2CO3 в токе аргона. Фазовые составы получаемых соединений контролировали методом рентгенофазового анализа (РФА).

В работе проведена оптимизация условий осаждения промежуточных продуктов реакции - гидроксида кобальта и NH4CoPO4•H2O путем варьирования соотношения и концентраций исходных реагентов. Показано, что фазовый состав осадков изменяется в зависимости от соотношения исходных веществ. Для прогнозирования условий получения NH4CoPO4•H2O проведено физико-химическое моделирование фазовых и химических равновесий в системе Co(NO3)2•6H2O – NH3•H2O. По результатам расчетов построены зависимости pH от количества добавляемого аммиака и представлен прогноз состава фаз в исследуемой системе. Расчетные данные хорошо коррелируют с экспериментальными результатами по получению NH4CoPO4•H2O.

В результате работы проведено изучение особенностей химических взаимодействий при синтезе LiCoPO4 двухстадийным методом с использованием NH4CoPO4•H2O в качестве промежуточного соединения. Результаты исследований позволили оптимизировать методику синтеза, позволившую получать однофазные образцы LiCoPO4 двухстадийным методом.