Экстракционно-хроматографическое поведение радия, полученного из облученной ториевой мишени
Остапенко Валентина Сергеевна
Аспирант 2 г/о
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: ostapenkochem@gmail.com

При облучении 232Th протонами средних энергий образуется множество продуктов деления  и скалывания. Среди них 225Ac, 223Ra, 230Pa, которые являются перспективными для терапии и диагностики раковых заболеваний. Ранее был разработан метод совместного выделения 225Ac и 223Ra [1].

Схема выделения 225Ac состоит из нескольких этапов. Двукратная экстракция раствором Д-2-ЭГФК (ди-2-этилгексилфосфорная кислота) в толуоле для удаления макроколичеств тория (IV), последующее экстракционно-хроматографическое разделение микрокомпонентов. Используя сорбент DGA Resin (N,N,N',N'- тетрадигликомид) возможно полностью отделить одно-, двухвалентные от трехвалентных катионов. Первый раствор содержит радий. Для выделения  223Ra использовали катионообменную смолу Dowex 50*8 (сополимер стирола и винилбензола) и экстракционно-хроматографический сорбент Sr Resin (4,4',5' – ди-т-бутилциклогексано 18-краун-6-эфир).

Литература

- Алиев Р.А., Ермолаев С.В., Васильев А.Н., Остапенко В.С. и др.