БИОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ДЛЯ ДЕНИТРАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД IN SITU В РАЙОНЕ ХРАНИЛИЩА Б-2 ОАО «СХК»

В. А. Ильин 1,2

e-mail: docktorvrach@mail.ru

1. Институт физической химии электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, 117342, Москва, ул. Обручева, 40

2. Институт общей и неорганической химии им. Н. С.. Курнакова РАН, 119991, Москва, Ленинский просп., 31

Целью данной работы является изучение физико-химических и микробиологических параметров проб пластовой жидкости, прилегающей к законсервированному поверхностному хранилищу радиоактивных отходов Б-2 на территории ОАО «СХК» для разработки и технического обоснования проведения биотехнологической очистки подземных вод от нитрат-ионов.

В ноябре 2013 года в лабораторию химии технеция ИФХЭ РАН поступили пробы пластовой жидкости, отобранные из 3-х скважин, находящихся на разном расстоянии от хранилища в токе жидкости и вне его. Была определена численность микроорганизмов основных физиологических групп, денитрифицирующие бактерии обнаружены во всех пробах.

Денитрифицирующие бактерии способны проводить восстановление нитрат-ионов до молекулярного азота.

Основной частью работы был подбор эффективного субстрата, способного выступать в качестве донора электронов для процесса денитрификации; в результате были выбраны  молочная и кефирная сыворотки, дрожжевой экстракт.

Проведено моделирование процесса применительно к пластовым условиям. Для этого изучено влияние физико-химических параметров пласта на эффективность удаления нитрата. Пик активности денитрификации приходился на диапазон 10–25оС, причем при температуре 7оС заметно снижение эффективности по сравнению с максимальными значениями не более чем на 25%.

Показана перспективность использования очистки подземных экосистем от нитрат-ионов in-situ за счет стимулирования микробных процессов денитрификации после закачки растворов дешевого органического материала на примере уксусной кислоты, сахарозы и отходов молочного и пивоваренного производств.

Таблица 2. Расчет времени удаления нитрат-ионов в зависимости от их концентрации в пласте

| Концентрация NO3- исх., г/л | Необходимое время для снижения концентрации NO3- в среде до значения ПДК, сутки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сахароза | Мол. сыворотка |
| 4 | 21 | 17 |
| 5 | 29 | 25 |
| 6 | 36 | 29 |
| 10 | 44 (до 2,5 г/л) | 44 |

Проведен расчет параметров биотехнологического процесса в пробах пластовой жидкости ОАО «СХК» и выданы рекомендации по его проведению.

Опытно-промышленные испытания работы на ОАО «СХК» прошли в период с конца сентября по начало ноября 2014 года. При закачке в пласт органических компонентов из пластовых вод полностью был удален нитратный азот, восстановившийся до молекулярного азота.

На основе данной работе получена заявка на патент «Способ переработки нитратсодержащих жидких радиоактивных отходов Сафонов А.В., Трегубова В.Е., Горбунова О.А., Герман К.Э., Соколова Д.Ш.,  Назина Т.Н. Ершов Б.Г.» заявка 2013125015 от 30.05.2013.