Разработка конструкции дистанционно-обслуживаемого реактора для проведения гетерогенных каталитических процессов радиохимического производства

Апальков Г.А.

Аспирант1, инженер-радиохимик2

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

физико-технический институт, Томск, Россия

2ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат», Железногорск, Россия

E-mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su

Использование гетерогенных окислительно-восстановительных процессов в условиях радиохимического производства ограничено требованиями дистанционного обслуживания, технологической и ремонтной пригодности, ядерной и радиационной безопасности. Внедрение таких процессов в действующие технологические схемы требует разработки конструкции технологически пригодного оборудования для проведения каталитической активации и интенсификации химических процессов радиохимической технологии, отвечающего перечисленным требованиям.

В результате литературно-патентного поиска, анализа существующего оборудования и лабораторной апробации разработана и предложена к использованию конструкция реактора универсального применения для проведения каталитических процессов в различных переделах радиохимического производства, требующих соблюдения ядерной безопасности и дистанционного обслуживания, функционирующего в многофазных системах (водная, газовая, органическая фазы) восходящих потоков фаз через зернистый слой твердофазного катализатора. Ядерная безопасность реактора обеспечивается его геометрией - соблюдением критического диаметра (100 мм) для работы с делящимися материалами. Дистанционное обслуживание реактора осуществляется  копирующими или силовыми манипуляторами, определяя при этом пригодность реактора к эксплуатации в условиях повышенного ионизирующего излучения в исследовательских камерах, каньонах, исключая возможность облучения персонала и загрязнения производственных помещений. Конструкция ректора позволяет производить замену отдельных модулей устройства без проведения его полного демонтажа.

Реактор состоит из основных частей, обеспечивающих функциональные возможности аппарата для различных процессов: зоны смешения, зоны ламинаризации потока, зоны катализа, зоны разделения фаз. Каждая из зон аппарата является отдельным конструкционным элементом и может извлекаться и заменяться в процессе работы. Максимальная эффективность работы катализатора достигается за счет изменения отношения «диаметр/высота» насыпного слоя катализатора (может составлять 1:3÷1:30). Диспергирование газовой фазы осуществляется при прохождении через мембранную перегородку, а применение ультразвукового диспергатора позволяет интенсифицировать смешение газового и водного потоков. Перемешивание раствора в поровом пространстве катализатора производится за счет интенсивного (самопроизвольного) газовыделения, что позволяет отказаться от использования специального перемешивающего устройства, упростив конструкцию реактора. Реактор дополнительно оборудован рубашкой обогрева, а в частном случае, может содержать источник УФ-излучения, повышающий эффективность процессов окислительной каталитической деструкции, и каплеотбойник.

Разработанный реактор предполагает многоцелевое использование и может применяться в комплексных технологических схемах различных переделов радиохимического производства, обеспечивая реализацию следующих каталитически активируемых процессов: окислительной деструкции органических компонентов технологических растворов и сдувок; восстановительной регенерации азотной кислоты из парогазовой фазы аппаратов термохимической переработки ОЯТ; денитрации технологических растворов (ЖРО); массообменного процесса из потока органической фазы; восстановления актиноидов в потоке водной фазы; отделения (восстановления) неорганических компонентов потока водной фазы в зернистом слое катализатора.