Алгоритм ограничения длины цепи в процессах безобрывной полимеризации

Смирнов Павел Сергеевич

Студент

Башкирский Государственный Университет,

физико-математический факультет, Стерлитамак, Россия

Е-mail: mini_tv@mail.ru

Развитие и модернизация производства синтетического каучука невозможны без разработки и применения методов математического моделирования, поскольку подобные химико-технологические процессы требуют знания точных кинетических параметров, не всегда определяемых экспериментальным путем. Математическое моделирование позволяет проводить вычислительные эксперименты при различных условиях и значениях кинетических параметров (констант скоростей элементарных стадии и т.п.).

Рассматривается процесс полимеризации бутадиена, описываемый тремя элементарными стадиями: рост цепи, передача цепи на мономер, передача цепи на алюминий-органическое соединение [1].

Целью данной работы является разработка программного обеспечения для математических моделей сложных химических процессов с произвольным числом реакций и автоматизированного решения систем дифференциальных уравнений, построенных на основании сложных химических процессов.

Ставится прямая кинетическая задача: определить зависимости средних молекулярных масс – среднечисленной Mn и среднемассовой Mw от времени процесса при известных начальных концентрациях мономера, алюминийорганического соединения и значениях констант скоростей элементарных стадий процесса (kp, km, ka).

Применяя средства и методы математического моделирования, выписывается математическая модель в виде систем дифференциальных уравнений, размерность которой определяется числом 2·Imax. Ее решение определяет решение прямой кинетической задачи.

Однако при использовании существующего программного обеспечения Maple, MathCad и т.п., решение прямой кинетической задачи неразрешимо в виду бесконечной размерности системы дифференциальных уравнений.

В настоящей работе программное обеспечение создано в среде объектно-ориентированного программирования Borland Delphi 8.0.

Алгоритм решения поставленной задачи происходит поэтапно.

- Формируются уравнения процесса полимеризации бутадиена во внешний *.txt файл. Определяются длины массивов концентраций цепей от времени полимеризации.

- Осуществляется перевод текстового файла, создается система дифференциальных уравнений в «псевдо-функциях».

- Полученная система, созданная в данном случае, решается численным методом Рунге-Кутты 4-го порядка.

- Оформление внешнего файла по результатам вычислительного эксперимента.

Предложенный в работе способ ограничения длины растущей цепи позволяет решать прямую кинетическую задачу нахождения средних молекулярных характеристик Mn и Mw полимера. Созданное программное обеспечение обладает модульной формой, что характеризует его универсальность, и может быть использовано не только для рассмотренного процесса, но и для процессов обрывной, радикальной полимеризации, а также процессов сополимеризации мономеров.

Литература

1. Гиззатова Э.Р., Смирнов П.С. Об использовании метода определения длины цепи при описании цепных процессов // Математические методы в технике и технологиях - ММТТ-27 [текст]: cб. трудов XXVII Междунар. науч. конф.: в 12 т. Т.2. Секция 3 / под общ. ред. А.А.Большакова. - Тамбов: Тамбовск. гос. техн. ун-т, 2014. - 164 с.