Взаимодействие органических молекул со сверхкритической водой на примере этанола и фенола

Кондратюк Алёна Викторовна

Студент (специалист)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: alvikkond@rambler.ru

Установление реакционной способности органических соединений в отношении воды в сверхкритическом состоянии является фундаментальным вопросом в исследовании химии сверхкритических флюидов. Известно, что сверхкритическая вода одновременно является экологически чистым растворителем, кислотно-основным катализатором и реагентом. Физико-химические свойства воды, равно как и характер химических взаимодействий с органическими соединениями, в значительной степени изменяются при переходе через критическую точку [1,2]. В близкой докритической области и при переходе в сверхкритическую значительно изменяются ионное произведение воды, диэлектрическая проницаемость, коэффициент диффузии, кинетическая и динамическая вязкости, дипольный момент, плотность, исчезает сетка водородных связей [1,2]. Все это отражает химическую необычность воды в сверхкритическом состоянии. Это можно использовать в интенсификации различных превращений органического вещества по реакциям гидролиза, ожижения, пиролиза, газификации и в регулировании селективности этих процессов. При переходе от суб- к сверхкритическим условиям возможно изменение механизмов протекания реакций от ионных к свободно радикальным.

Работы по газификации модельных соединений биомассы в суб- и сверхкритической воде сфокусированы в основном на определении газообразных продуктов при температурах 400-500 ºС и давлении 25 MPa в присутствии гетерогенных (Ni, Ru)  или гомогенных катализаторов (KНCO3), в присутствии окислителя  (О2 или Н2О2), а также  при более высоких  температурах 600-750 ºС в отсутствии катализаторов и окислителей [3]. Почти все исследования проводятся в закрытых реакторах или автоклавах.

Целью данной работы являлось изучение кинетических параметров и путей трансформаций алифатических и ароматических спиртов, на примере этанола и фенола, в жестких гидротермальных условиях в проточном режиме. Также ставилась задача - установить связь между динамической структурой органо-водных растворов и реакционной активностью органических молекул в сверхкритической воде.

Превращения этанола и фенола в сверхкритической воде были проведены в проточном режиме в интервале температур 400—800 °С, давлении 300 атм и различных временах контакта 4—30 мин.

Литература

1. Ведь О.В., Петренко В.Е., Антипова М.Л., Альпер Г.А. Влияние параметров состояния на свойства сверхкритической воды. Компьютерное моделирование структуры и динамики сетки водородных связей. // Сверхкритические флюиды: теория и практика, 2007, т. 2, №2, с. 55−69.

2. Худошин А.Г., Богдан В.И., Лунин В.В. Превращение вератрола и лигносульфоната натрия в суб- и сверхкритической воде // «Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика», 2011, т. 6, № 1, с. 3-11.

3. Huelsman C.M., Savage P.E. Intermediates and kinetics for phenol gasification in supercritical water // Phys. Chem. Chem. Phys., 2012, №14, p. 2900–2910.