- Комплексная оценка геоморфологических ресурсов и геоморфологической безопасности северной части Подольского района Московской области (окрестности дер. Федюково)

Гендлин Н.В., Грибова Д.А., Иванов К.Ю., Кузнецов М.А., Максименко Д.Д., Назаров В.П., Обыденная Е.П., Родионова П.М., Рудинская А.И., Сорокина Е.А., Толстоган А.Д., Туляков Е.Д., Чайковская И.В.

Студенты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

географический факультет, Москва, Россия

E–mail: morfopaleo@gmail.com

В рамках зимней экспедиции НСО кафедры геоморфологии и палеогеографии был обследован участок Подольского района Подмосковья на левобережье р. Пахры. Территория представляет собой пологоволнистую ледниково-аккумулятивную равнину, приподнятую в среднем на 150-200 м над у.м. Целью работ была комплексная оценка геоморфологических ресурсов и геоморфологической безопасности территории (ГБТ) для организации землепользователем наиболее рационального и грамотного режима хозяйствования. Проведено крупномасштабное (1:10 000) геоморфологическое картографирование территории площадью 20 км2, установлены ареалы распространения современных геоморфологических процессов, в т.ч. – антропогенно стимулированных, проведено районирование по степени ГБТ для сельскохозяйственного использования, проведена оценка геоморфологических ресурсов и рисков. Для уточнения геологического строения долинного комплекса р. Пахры и прилегающих междуречных пространств применялись ручное бурение на глубину до 10 м (25 скважин), описание керна с отбором проб отложений на гранулометрический, спорово-пыльцевой, радиоуглеродный и прочие виды анализа. Строение толщ четвертичных отложений изучено в стенках карьеров и уступах дорожных выемок, проведено георадиолокационное зондирование территории и тахеометрическая съемка по серии профилей. По результатам выполненных работ установлено, что междуречья левобережья р. Пахры к югу от г. Видное представлены пологоволнистыми поверхностями ледниковой и озерно-ледниковой аккумуляции московского возраста, которые обрамлены долинными зандрами и прорезены ложбинами стока талых ледниковых вод позднемосковского времени. Эти поверхности перекрыты чехлом покровных суглинков средне-позднеплейстоценового возраста переменной мощности (1-3 м). В строении долинного комплекса выделены уровни аллювиальной аккумуляции средне- и позднеплейстоценового, а также голоценового возраста (III, II и I НПТ, высокая, средняя и низкая поймы). Комплекс четвертичных отложений подстилают коренные породы мелового, юрского и каменноугольного возраста. По данным буровых работ и геоморфологической съемки с привлечением фондовых материалов оконтурены участки территории, перспективные с точки зрения разработки месторождений грунтовых строительных материалов (песков разного возраста, генезиса и качества). Полученные данные легли в основу серии крупномасштабных карт (геоморфологической, четвертичных отложений, распространения песчаных строительных материалов и мощности вскрышных пород, распространения современных экзогенных процессов, землепользования). Для полуколичественной (балльной) оценки ГБТ для сельского хозяйства (основной вид землепользования в районе работ) выполнен расчет комплексного показателя ГБТ, учитывающего ряд значимых для отрасли факторов и условий, определяющих степень устойчивости геосистем к внешнему воздействию (крутизны склонов, противоэрозионной устойчивости поверхностных отложений, гидрогеологических условий и пр.). Расчет показателя ГБТ выполнен с использованием квалиметрических коэффициентов, учитывающих вес каждого фактора или условия в общей оценке. Результаты оценки отображены на крупномасштабной (1:10 000) карте геоморфологической безопасности.