Экспериментальная реализация нейроморфной сети – двуслойного перцептрона – на основе органических мемристивных элементов
Лапкин Дмитрий Александрович
Студент (бакалавр)
Московский физико-технический институт (Государственный университет), факультет нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, Москва, Россия
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия
lapkin@phystech.edu

С момента открытия мемристивного эффекта в тонких плёнках диоксида титана TiO2 [1], вновь усилился интерес к физической реализации нейроморфных сетей в связи с перспективностью использования мемристоров в качестве синаптических связей в таких системах. Способность мемристоров изменять сопротивление при приложении напряжения и сохранять его последнее значение при снятии напряжения может быть использована для моделирования наиболее важного свойства биологических синапсов – синаптической пластичности, изменения силы синапса при прохождении сигнала. Хотя также были предложены варианты реализации связей между нейронами на основе существующих элементов CMOS-технологии, потенциальными преимуществами мемристоров на их фоне является меньшее энергопотребление, большая плотность размещения на чипе и более высокая скорость работы (и, следовательно, производительность вычислений всей системы).

Мемристивные свойства были обнаружены как в неорганических (TiO2, HfO2, ZnO, SiOx и др.), так и органических (политиофены, полианилин) материалах. Элементы на основе органических материалов имеют уникальные преимущества перед более традиционными неорганическими мемристивными структурами, такие как низкая стоимость и простота методов формования, а также возможность создания трёхмерных структур на их основе. Несмотря на довольно значительное количество теоретических исследований возможности построения нейроморфных сетей с использованием мемристивных элементов, опубликовано лишь несколько работ, посвященных физической реализации наиболее простой сети – однослойного перцептрона [3, 4], способного к обучению решению лишь линейно разделимых задач. В данной работе предложена принципиальная схема двуслойного перцептрона, способного, в отличие от однослойного, к решению линейно неразделимых задач, с использованием органических мемристивных элементов на основе тонких плёнок полианилина и экспериментально исследованы возможности её реализации и обучения.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-29-01324 и гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых № МК-5779.2015.3 на оборудовании ресурсных центров Курчатовского комплекса НБИКС-технологий. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Демину В.А.

Литература

- Strukov, D. B., Snider, G. S., Stewart, D. R. & Williams, R. S. The missing memristor found // Nature. 2008, № 453, p. 80–83.

- Alibart F., Zamanidoost E., Strukov D.B., Pattern Classification by Memristive Crossbar Circuits Using Ex Situ and In Situ Training // Nature Communications. 2013, № 4. p. 2072.

- Demin V.A., Erokhin V.V., Emelyanov A.V., Battistoni S., Baldi G., Iannotta S., Kashkarov P.K., Kovalchuk M.V., Hardware Elementary Perceptron Based on Polyaniline Memristive Devices // Organic Electronics. 2015, № 25. p. 16–20.