Создание термостатирующего устройства для сверхбыстрой нанокалориметрии на чипе и исследование с его помощью свойств частично-кристаллических полимеров

Рычков А.А1, Розенталь М2, Красильников А.В1, Иванов Д.А1

Аспирант

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Лаборатория Инженерного Материаловедения, МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, стр. 73, 119991, Москва, Россия

2European Synchrotron Radiation Facility, 6 rue Jules Horowitz, Grenoble 38043, France

Е-mail: lplayerl@yandex.ru

Метод нанокалориметрии на чипе позволяет проводить калориметрические измерения (DC и AC) со скоростями нагрева и охлаждения ≥100000 Кс[1]. Однако естественное охлаждение образца в данном методе возможно только до комнатной температуры. Известно, что процессы структурообразования во многих частично-кристаллических полимерах протекают при температурах ниже комнатной, что связано с их низкой температурой стеклования. Соответственно, для наблюдения этих процессов с использованием сверхбыстрой калориметрии на чипе недостаточно термостатирования чипа при комнатной температуре, а требуется его охлаждение на более низкие температуры. Помимо собственно проведения наблюдений структурообразования при низких температурах разработка такого низкотемпературного термостата позволит также зафиксировать текущую структуру образца закаливанием для дальнейшего его анализа дополнительными физико-химическими методами, такими как, например, рентгеновская дифракция.

В данной работе применяется уникальная система, позволяющая термостатировать чип нанокалориметра при температурах ниже 0 °С. Предлагаемая криоячейка совместима с оборудованием микрофокусной линии ID13 синхротрона ESRF в Гренобле (Франция). На рисунке 1 представлен рабочий вариант криоячейки с охлаждением элементом Пельтье.

1

3

4

2

Рисунок 1. Криоячейка с охлаждением элементом Пельтье. 1 – элемент Пельтье, 2 – трубки жидкостной системы охлаждения (жидкий азот/вода), 3 – чип нанокалориметра, 4 – корпус криоячейки.

Выражаем благодарность Иванову Д.А и Анохину Д.В за участие в работе, полезные наставления и помощь в обсуждении результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (УМНИК, договор №9163ГУ/2015).

Литература

- Martin Rosenthal, David Doblas, Jaime J. Hernandez, Yaroslav I. Odarchenko, Manfred Burghammer, Emanuela Di Cola, Denis Spitzer, A. E. Antipov, L. S. Aldoshin and Dimitri A. Ivanov. J. Synchrotron Rad. (2014). 21, 223–228