Мониторинг функционального микробного комплекса почв Вьетнама, подверженных загрязнению нефтью и нефтепродуктами

Узун Мария Михайловна

Студентка

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: uzun-masha@mail.ru

Развитие нефтегазовой отрасли во всем мире неизбежно несет увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду. В частности в районах нефтедобычи наблюдается загрязнение почвенного покрова различными нефтепродуктами.

Один из крупнейших центров нефтепереработки  Юго-Восточной Азии находится во Вьетнаме. Поскольку территория Вьетнама имеет протяженность более, чем  тысячу километров в субмеридианальном направлении, его северная и южная территории находятся в разных почвенно-климатических зонах. В связи с этим, актуальным представляется вопрос изучения негативного воздействия нефтезагрязнения на микробиологическое состояние почв в зависимости от температурного режима изучаемых территорий.

В зависимости от температуры инкубации почвенных микрокосмов структурно-функциональная специфика микробного комплекса резко изменяется.

Целью настоящей работы является исследование микробного комплекса почв, загрязненных нефтепродуктами и нефтью при температурах 5°С и 20°С. В качестве объектов исследования были взяты красно-желтые латеритные почвы северного Вьетнама.

В лабораторном опыте была исследована динамика эмиссии СО2, оценена общая численность, биомасса прокариотного комплекса, численность метаболически активных клеток.

При измерении суточного дыхания на 1,4,8,10,12,15,18,22,26 и 30 сутки методом газовой хроматографии было установлено, что в образцах почв, инкубированных при 20°С, наблюдается более заметное угнетение микробного комплекса, чем в образцах, инкубированных при 5°С. Люминесценстно-микроскопическим метод (с использованием различных флюорохромов: акридиновый оранжевый, калькофлюор белый, Cy3) было определено, что данный объем СО2 продуцируют бактерии и грибы. Роль актиномицетной составляющей, в свою очередь, незначительна. Методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) было установлена доля метаболически активных прокариотных микроорганизмов в исследуемых образцах. Метод метагеномного секвенирования позволил уточнить составляющие прокариотного комплекса, не идентифицированные другими методами.