Влияние температуры и минеральных добавок на интенсивность разложения древесной коры различных пород

Цветкова Юлия

Студентка

Российский университет дружбы народов, экологический факультет, Москва, Россия

E-mail: yuliyatsvetkova95@gmail.com

Научный руководитель: д.б.н., доцент, в.н.с. ИФХиБПП РАН И.Н. Курганова

На сегодняшний день Россия является одной из лидирующих стран во всем мире по объему заготавливаемой древесины. После её использования в деревообрабатывающей или целлюлозно-бумажной промышленности остаётся огромное количество отходов древесной коры, которые накапливаются в отвалах. Объемы таких отвалов достигают миллионов кубометров. В глобальном аспекте, разложение древесных остатков является весьма значительным источником углекислого газа (СО2) в атмосферу, и по оценкам разных авторов объем его поступления может составлять 2,1 – 11 Пг С в год (Пг=1015г), что сопоставимо с выбросами углерода, происходящими в результате сжигания ископаемого топлива. В связи с этим, разложение древесных отходов  через парниковый эффект, тесно связано с проблемой глобального потепления. Скорость разложения древесных отходов зависит от множества факторов, основными из которых являются температура, влажность и качество субстрата. В рамках настоящего исследования изучалось влияние температуры и минеральных добавок на интенсивность разложения древесной коры различных пород.

Длительный модельный эксперимент по разложению коры хвойных пород (70% ель и 30% сосна) и осины был заложен в июле 2015 года на базе лаборатории почвенных циклов азота и углерода Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН в г. Пущино. Образцы древесной коры помещались в  сосуды объемом 500 мл и в течение 6 месяцев инкубировались в термостатах при температурах 2, 12 и 22ºС и влажности, соответствующей 70% их полной влагоемкости.  Изучались следующие варианты почвенно-коровых субстратов (ПКС): чистая кора; кора с почвой (в соотношении 10:1 по объему); кора с почвой и азотом (N); кора с почвой, азотом (N) и фосфором (P); и только почва. Удобрения вносились в количестве, соответствующем 1% сухого веса коры для каждого элемента. Концентрация СО2 во флаконах измерялась не менее 1 раза в неделю на проточном инфракрасном газоанализаторе LiCor-820 (США). Скорость разложения ПКС выражали в г С/м2·ч.

Результаты 6-месячного эксперимента показали, что интенсивность разложения коры и ПКС значительно зависит как от температуры инкубирования, так и от присутствия минеральных добавок. В образцах ПКС без добавления азотных и фосфорных удобрений, выделение СО2 происходило с меньшей интенсивностью.  Наиболее высокие скорости разложения ПКС (182 г С/м2·ч  для хвойных пород и 160 г С/м2·ч для осины) наблюдались в течение первых трех недель эксперимента при температуре в 22ºС и одновременном добавлении N и Р. При температуре в 12ºС максимальная скорость разложения наблюдалась у ПКС на основе коры осины в течение первой недели инкубации (43 г С/м2·ч), а на основе хвойных пород - по истечении 7 недель измерений (97 г С/м2·ч). Общие потери С-СО2 из сосудов, содержащих только древесную кору были значительно меньше, чем при добавлении N и Р: разница составляла 39% для коры осины и 42% - для коры хвойных пород.

Таким образом, можно заключить, что динамика выделения СО2 из ПКС в равной степени зависела от температуры поведения эксперимента и от внесения минеральных удобрений. Одновременное добавление азота и фосфора к ПКС в более значительной степени увеличивало общие потери углерода в форме СО2 из ПКС, чем добавки одного N.

Работа проведена при поддержке РНФ № 15-14-10023.