Закономерности загрязнения радионуклидами и тяжелыми металлами почв ландшафтов города Ростова-на-Дону на примере Ботанического сада Южного федерального университета

Барахов Анатолий Вадимович

Студент

Южный Федеральный Университет

Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского

E-mail: tolik.barakhov@mail.ru

Данная работа посвящена изучению закономерностей загрязнения почв радионуклидами и тяжелыми металлами (ТМ) ландшафтов города Ростова-на-Дону на примере Ботанического сада Южного Федерального Университета (БС ЮФУ). В связи с тем, что территория БС ЮФУ находится в черте города и испытывает увеличивающуюся год от года антропогенную нагрузку. Для оценки  загрязнения почвенного  покрова Ботанического сада были заложены 75 участков контроля. Данные точки были выбраны с помощью программы Qgis в соответствии с уклоном, экспозицией, картой почв и картой высот Ботанического сада. Радионуклидный состав проб почвы в слое 0-2 см определяли с использованием сцинтилляционного гамма-спектромера «Прогресс-гамма» и геометрий счетного образца – Маринелли 1 литр, Маринелли 0,5 литра. Определение содержания тяжелых металлов в порошковых пробах  почв проводилось методом рентгенофлуоресцентного анализа на Спектроскане МАКС-GV.

Почвенный покров территории БС ЮФУ является не однородным. Он включает в себя как зональные (черноземы обыкновенные), так и интразональные почвы (лугово-черноземные, лугово-болотные), расположенные на различных элементах рельефа. Сложная орография территории способствовала формированию разнообразных типов геохимических ландшафтов.  Наличие серии элементарных ландшафтов, сменяющих друг друга от местного водораздела к местной депрессии рельефа и связанных направленными геохимическими потоками, позволяет проанализировать горизонтальное распространение антропогенных воздействий, в частности загрязнения и возможностей накопления радионуклидов (формирование техногенных геохимических аномалий) и самоочищения ландшафта.

Выявлены тяжелые металлы – V, Ni, Cu, Zn, Cr – содержание которых в почве находится в пределах нормы и не превышает ПДК на всей территории БС ЮФУ. Выявлено превышение до 2 ПДК только по двум металлам - Zn и Pb.Естественные радионуклиды в почвенном слое 0-2 см на территории Ботанического сада ЮФУ распределены равномерно, без значительных вариаций удельной активности. Средние содержания 226Ra, 232Th и 40К, 137Cs составляют 27,0, 34,0, 447,1, 18,0 Бк/кг соответственно. Искусственный радионуклид 137Cs отличается уменьшением удельной активности с глубиной. Преимущественное накопление поллютантов-загрязнителей происходит в отрицательных элементах рельефа. Особенно энергично накопление поллютантов происходит в пойме реки Темерник – аккумулятивном типе геохимического ландшафта, который характеризуется преобладанием процессов накопления вещества, поступающего из элювиального (возвышенные участки) и транзитного (склоны) ландшафтов.

Литература:

1. Виноградов Б.В. Основы ландшафтной экологии. – М.: ГЕОС, 1998.  – 418 с.

2.  Гончарова Л.Ю., Симонович Е.И. Современное состояние почвенного покрова особо охраняемой территории – Ботанического сада Южного федерального университета //Мат. Докладов VI съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева. Всероссийская с межд. Участием научн. Конф. «Почвы России: современное состояние, перспективы изучения и использования». Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012. Кн. 3. – С. 311-313

Научный руководитель – к.с.х.н., доцент ЮФУ Гончарова Л.Ю.