Экологическая оценка влияния выбросов производства фосфорсодержащих минеральных удобрений на почвенный покров

Жукова А.Д.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

annazhukoff@gmail.com

Влияние на окружающую среду крупных промышленных предприятий, в том числе заводов, производящих фосфорсодержащие минеральные удобрения (ФМУ), регламентируется федеральным законом «Об охране окружающей среды» [5]. Согласно его последней редакции, оценка степени воздействия предприятия на окружающую среду осуществляется посредством измерения объемов выбросов и концентрации загрязняющих веществ. Чтобы рассчитать новые экологические нормативы, необходимо собрать и проанализировать массив данных о фактическом воздействии выбросов на почву и сопредельные среды.

Цель нашего исследования – оценить фактическое влияние на почвенный покров одного из самых больших производств ФМУ России (ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»). Для этой работы мы отобрали и проанализировали образцы верхнего (0—10 см) слоя почв с 42 площадок пробоотбора, находящихся на удалении 0,5—9,0 км от завода и объекта размещения отходов (ОРО).

На территории исследования в радиусе до 4,0 км от производства ФМУ и до 1,0 км от ОРО были обнаружены участки с содержанием валовых форм кадмия, свинца, серы и водорастворимой формы фтора в концентрациях, превышающих ОДК [1] в 1,5 раза и более. Помимо вышеперечисленных поллютантов на территории исследования были обнаружены участки с содержанием цинка, меди и стабильного стронция в концентрациях достоверно выше фоновых.

Все вышеперечисленные потенциальные загрязнители, за исключением стабильных изотопов стронция, входят в действующий «Перечень загрязняющих веществ…» [4]. Стабильный стронций является потенциально опасным химическим элементом, который поступает в почву вместе с отходами производства ФМУ [3]. Попадая в организм животных и человека вместе с растительной продукцией, стронций вытесняет кальций из костных тканей, что может привести к развитию уровской болезни (стронциевого рахита). Чтобы предотвратить появление дисбаланса содержания стронция и кальция в кормах и продуктах питания, необходимо постоянно контролировать содержание этих элементов в почве. Среднее содержание стабильного стронция в почвах импактной территории производства ФМУ – 53,5 мг/кг, что в 1,8 раз выше показателя условного фона. Максимальная концентрация стронция (212,1 мг/кг) обнаружена в 0,5 км от ОРО. Средний коэффициент отношения валовых форм кальция к стронцию (коэффициент Ca/Sr) равен 151, при установленных безопасных значениях не ниже 100 [2]. Минимальный коэффициент Ca/Sr равен 27,8 и зафиксирован в 1,5 км от ОРО. Согласно классификации Ковальского, экологическая ситуация в районе исследования может быть классифицирована как «чрезвычайная». Определение содержания валовой формы стабильного стронция и расчет коэффициента Ca/Sr необходимы для комплексного мониторинга почв импактных территорий производства ФМУ с целью своевременного предотвращения нанесения ущерба окружающей среде и здоровью населения.

Литература

- Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2511–09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»

- Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974. 299 с.

- Любимова И.Н., Борисочкина Т.И. Влияние потенциально–опасных химических элементов, содержащихся в фосфогипсе, на окружающую среду. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН, 2007. 46 с.

- Распоряжение от 08.07.2015 N 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды»