- Применение показателей экологического риска для оценки уровня контаминации почв урболандшафтов города Иваново

Машкин Д.В., Извекова Т.В., Гущин А.А., Боровова Ю.Г,                                                                                             Аспирант, кандидат наук, кандидат наук, студент                                                                    Ивановский государственный химико-технологический университет, факультет неорганической химии и технологии, кафедра промышленной экологии, Иваново, Россия      E–mail: mashkin.dima@mail.ru

Автозаправочные станции являются интенсивными источниками загрязнения всех компонентов окружающей среды и, вместе с тем, оказывают негативное влияние на здоровье населения. Расположение АЗС в центре городской застройки становится одним из главных факторов экологического неблагополучия урболандшафтов. Также неблагоприятные эффекты возникают от дорожной сети и автотранспорта, которые обслуживают подобную инфраструктуру. Выхлопные газы, а также сам транспорт становятся главным источником поступления тяжёлых металлов и нефтепродуктов в атмосферу и почвенный покров.

Как известно, химический состав почвы может опосредовано влиять через пищевые продукты, выращиваемые с её плодородного горизонта на здоровье людей. Вследствие этого анализ качества почв и грунтов урболандшафтов имеет ключевую роль в экологическом мониторинге. На основе его данных делают выводы о правильности расположения тех или иных промышленных или культурно-массовых объектов [1].

В период исследования осуществлялась оценка содержания в почве таких приоритетных загрязнителей, как тяжёлые металлы, а также нефтепродуктов. Далее полученные концентрации меди, цинка, кадмия, свинца, никеля, марганца и НП были сопоставлены с нормативными значениями для валовых форм (таблица № 1).

Далее по уровню химического загрязнения проводилась оценка величин экологического ущерба и экологического риска.

Таблица № 1. Содержание загрязняющих веществ в почвенном покрове г. Иваново

| Элемент | Концентрация валовых форм ТМ в почве (мг/кг) |  |  |  |  |  | Фон (мг/кг) | ПДК (мг/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  | ЖЗ | дорога | АЗС | ЖЗ | дорога | АЗС |  |  |
| Медь | 19 | 23 | 27,5 | 18,4 | 23,1 | 24,6 | 7,6 | 132 |
| Цинк | 42,7 | 65,3 | 79,6 | 44,1 | 54 | 73,4 | 20,1 | 220 |
| Кадмий | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,06 | 20 |
| Свинец | 6,9 | 10,2 | 11,4 | 7,5 | 11,8 | 13,4 | 6,2 | 2 |
| Никель | 21,4 | 28,2 | 30,1 | 18,5 | 28,2 | 34,9 | 12,7 | 80 |
| Марганец | 73,6 | 83,6 | 91,7 | 59,5 | 81,8 | 88,4 | 60,7 | 1500 |
| Кобальт | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 1,8 | 14,4 |
| Нефтепродукты | 71,6 | 114,4 | 185,2 | 70,4 | 119,7 | 192,9 | 55 | 50 |

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что уровни риска канцерогенных эффектов находится на уровне повседневных. Основной вклад в величину риска неблагоприятных последствий на состояние здоровья населения, проживающего в местах где, происходил отбор проб, вносят неканцерогенные эффекты, значение которых выше допустимого уровня риска, установленного в нормативной документации и, следовательно, необходимо проведение мероприятий по их снижению.

Литература

- Илюшкина Л.Н., Шевченко Е.Е. Санитарно-гигиеническое состояние почв рекреационных зон г. Ростова-на-Дону // Фундаментальные исследования. – 2013, № 4 (ч. 2). – с. 375-378.