Теоретические и экономическое обоснование использования натуральных сорбентов при биоремедиации нефтезагрязненных почв

1,2Зиннатшина Лидия Викторовна, 1Слюсаревский Александр Викторович

аспиранты

1Пущинский государственный естественно-научный институт, 2Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино, Россия

E–mail: l.zinnatshina@mail.ru

На территории РФ в результате аварийных утечек при транзите нефти, газа и продуктов нефтепереработки ежегодно происходит более 10 тыс. порывов промысловых нефтепроводов и загрязняется около 600 га земель. Не смотря на высокую экономичность и экологичность метода ин ситу биоремедиации, для рекультивации загрязненных участков в отдаленных регионах чаще используют механический метод, заключающийся в замене загрязненного слоя чистым грунтом с последующим посевом многолетних трав и утилизацией экскавированной почвы силами специализированных организаций. Это обусловлено высокой сайт-специфичностью и длительностью метода биорекультивации, результат которого не всегда предсказуем. Для повышения эффективности биоремедиации в некоторых случаях используют различные сорбенты и мелиоранты, однако их выбор основан на эмпирическом подходе. Целью данной работы было изучить влияние ряда натуральных сорбентов на скорость биоремедиации нефтезагрязненных почв и сравнить экономическую эффективность сорбционной биоремедиации почв in situ с методом очистки, основанном на экскавации. Изучали влияние ряда минеральных, органических и углеродистых сорбентов на скорость биоремедиации поверхностно загрязненной серой лесной почвы с исходным содержанием углеводородов 5-7%.

Исследования показали, что при правильном выборе условий рекультивации применение сорбционно-биологического метода создает более благоприятные условия для развития нефтедеструкторов и роста растений по сравнению с обычным методом биорекультивации с использованием биопрепаратов. Механизм положительного действия сорбентов связан с локализацией загрязнителей в очищаемом слое, снижением токсичности почвы за счет обратимой сорбции углеводородов и их метаболитов, а также снижением гидрофобности нефтезагрязненной почвы и улучшением ее водно-физических свойств. Все это обеспечивает более быстрое развитие плотного растительного покрова на очищаемом участке, что в конечном итоге обеспечивает более быстрое восстановление почвенного плодородия, препятствует эрозии и дефляции очищенного слоя почвы.

Для сравнительного экономического анализа были выбраны технологии рекультивации почв, описанные в нормативных документах ведущих нефтедобывающих и транзитных компаний [РД-13.020.40-КТН-208-14]. Проведенные расчеты показали, что стоимость рекультивации нефтезагрязненных почв механическим методом варьирует в пределах от 10 до 62 млн. руб./га, причем основной вклад вносит стоимость услуг организаций, принимающих загрязненную почву для захоронения или утилизации. Стоимость биорекультивации почвы ин ситу с использованием сорбентов варьирует в пределах от 6 до 35 млн. руб./га. В этом случае основная стоимость очистки складывается из стоимости вносимых материалов (биопрепарата или сорбентов) и сильно зависит от дозы их внесения. Выбор дозы сорбента в значительной мере зависит от уровня загрязнения и типа почвы. Для целей сорбционной биоремедиации можно использовать самые разные натуральные сорбенты, однако конечный результат во многом зависит от правильного выбора формы и дозы сорбента, раскислителей и минеральных удобрений.

Выражаем благодарность научному руководителю, в.н.с., к.б.н. Васильевой Г.К.