Изменение химического состава почв под влиянием фосфогипса
Горлов Антон Андреевич
Аспирант
Почвенный институт имени В. В. Докучаева,
E–mail: phes@bk.ru

Производство удобрений оказывает существенное воздействие на окружающую среду. Одним из экологических аспектов производства фосфорных удобрений является фосфогипс. Отвалы самого объемного гипсосодержащего отхода в России занимают большие площади вблизи предприятий, производящих фосфорные удобрения. Потенциальная опасность фосфогипса для окружающей среды кроется в его составе, характеризующемся большим количеством растворимых и нерастворимых соединений, в том числе соединений стронция (до 1,5%), фтора (0,3-0,8%) и фосфора (0,5-2,3%) [1, 3, 4]. Объектом данного исследования являлись почвы, окружающие отвал фосфогипса Балаковского филиала АО «Апатит».

***

Выводы, полученные в ходе работы, позволяют говорить о наличие влияния фосфогипса на вещественный состав почв.

Во всех изученных почвах, подверженных влиянию фосфогипса, отмечается увеличение общего содержание водорастворимых солей. Почвы участков, расположенных вблизи от отвала, а также на сельскохозяйственном поле, где фосфогипс использовался в качестве мелиоранта, содержат повышенные концентрации фторидов, фосфатов и стронция. Валовое содержание стронция в почвах, расположенных в непосредственной близости от отвала фосфогипса в 2-4 раза выше относительно фоновых концентраций, при этом находится ниже верхнего безвредного предела содержания в 600 мг/кг [2]. Для оценки степени опасности загрязнения почв стронцием использовался также коэффициент, характеризующий отношение концентраций Ca/Sr. Анализ полученных результатов показал незначительную радиальную дифференциацию стронция по профилю с некоторым накоплением элемента на карбонатном и сульфатном барьерах. Отношение Ca/Sr в изученных почвах варьирует в пределах 34-550 единиц и зависит преимущественно от концентрации кальция в почве. Коэффициент концентрации загрязненных почв по водорастворимому фтору варьирует от 7 до 32, по подвижному фосфору – от 2,3 до 7,5 раза.

Исследования снежного покрова на участках, где были отобраны почвенные образцы, также выявили повышенное содержание легкорастворимых солей, фосфатов и фторидов на территории, в наибольшей степени подверженной влиянию предприятия.

Литература

- Ахмедов, М.А., Атакузиев Т. А. Фосфогипс: Исследование, применение. Ташкент, 1980. 156с.

- Ковальский В. В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974, 289 с.

- Любимова И. Н., Борисочкина Т. И. Влияние потенциально-опасных химических элементов, содержащихся в фосфогипсе, на окружающую среду. М.: Почвенный институт им. В. В. Докучаева РАСХН, 2007. 45 с.

- Мещеряков Ю. Г., Федоров С. В. Промышленная переработка фосфогипса. – Санкт-Петербург, изд-во «Стройиздат СПб», 2007. - 104 с.