Выбор оптимальных условий экстракции маннозы

Кравцова М.С.

студент

Воронежский государственный университет инженерных технологий,

факультет среднего профессионального образования, Воронеж, Россия

E–mail: marina1234marina19@gmail.com

Манноза – моносахарид, входящий в состав цитрусовых и некоторых грибов, а также различных поли- и олигосахаридов. Манноза практически не матаболизируется в организме человека, вследствие чего, не влияет на углеводный обмен при приеме внутрь [1]. Манноза часто входит в состав спортивного питания, входит в состав лекарственных средств. Разнообразие объектов анализа обусловливает необходимость отделения моносахаридов от мешающих компонентов. Решение задачи возможно с применением жидкостной экстракции как метода пробоподготовки. Сведения о коэффициентах распределения и степени извлечения маннозы органическими растворителями весьма ограничены.

Цель исследования состоит в разработке оптимальных условий экстракции маннозы из водно-солевых растворов гидрофильными растворителями.

Изучена экстракция маннозы из водно-солевого раствора сульфата аммония. Для исследования влияния различных факторов на экстракцию маннозы применены методы планирования эксперимента.  Построены математические модели экстракции для систем с частично растворимым в воде экстрагентом (изопропиловый спирт). Математическое описание экстракции получали эмпирически, при этом модель экстракции имеет вид уравнения регрессии, рассчитанного на основе эксперимента. В качестве основных факторов, влияющих на экстракцию, изучены: Х1 – соотношение объемов водной и органической фаз (f); Х2 – продолжительность экстракции, , мин. Выходной параметр – соответствующий  коэффициент распределения (Y). Применено центральное композиционное униформ-планирование и выбран полный факторный эксперимент 22 [2].

Экстракт анализировали методом потенциометрического титрования в неводной среде (платиновый и хлоридсеребряный электроды; титрант – 0,1 М раствор борной кислоты в изопропиловом спирте) [3]. Минимально определяемые концентрации маннозы в водных растворах находятся в интервале 0,5 − 2 мкг/см3.

В результате статистической обработки экспериментальных данных выведены уравнения регрессии, адекватно описывающие процесс экстракции с учетом влияния учитываемых факторов. Построен график поверхности, описываемой уравнением регрессии.

На основании анализа полученных уравнений регрессии c применением метода неопределенных множителей Лагранжа установлены следующие оптимальные интервалы значений параметров процесса экстракции: соотношение исходных объемов водной и органической фаз f = 10 – 15; продолжительность экстракции 5  7 мин. В этих условиях степень однократного извлечения маннозы достигает 67 %.

Полученная в результате обработки экспериментальных данных математическая модель экстракции, позволяет прогнозировать коэффициенты распределения углеводов в системах гидрофильный растворитель – водно-солевой раствор внутри изученных интервалов варьирования выходных факторов.

Литература

1. Direct utilization of mannose for mammalian glycoprotein biosynthesis. Oxford Journals, Life Sciences, Glycobiology, V. 8, N 3. P. 285-295

2. Ахназарова, С.Л., Кафаров В.В.. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. М. : Высш. шк. , 1978. – 319 с.

3. Коренман Я.И., Бычкова А.А., Мокшина Н.Я. Раздельное определение кофеина и углеводов в энергетических напитках / Аналитика и контроль. 2012. Т. 16, № 4. С. 285 - 288.