Вольтамперометрия эвгенола на CeO2-ПАВ-модифицированном электроде и ее аналитическое применение

Ромашкина Светлана Александровна

Студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт имени А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: Romashkina_Svetlana94@mail.ru

Эвгенол является важным природным фенольным антиоксидантом, используемый в различных сферах промышленности, благодаря широкому спектру полезных свойств. С другой стороны, эвгенол способен проявлять прооксидантное действие, зависящее от его концентрации. В связи с этим необходим строгий контроль содержания эвгенола в тех или иных объектах.

Как все фенольные соединения, эвгенол легко окисляется, что позволяет использовать электрохимические методы, в частности вольтамперометрию, как для его определения, так и оценки реакционной способности. В настоящее время для улучшения аналитических характеристик определения антиоксидантов стали активно разрабатываться модифицированные электроды. В качестве модификаторов электродной поверхности чаще всего применяют углеродные наноматериалы, наночастицы металлов и их оксидов, поверхностно-активные вещества (ПАВ), ионные жидкости, полимерные пленки и др., а также их сочетания. Использование электродов такого типа для определения эвгенола представляет интерес.

Изучено вольтамперометрическое поведение эвгенола на стеклоуглеродном электроде (СУЭ), модифицированном сочетанием наночастиц церия и ПАВ различной природы. Установлено, что наилучшая форма вольтамперограмм и максимальное увеличение тока окисления эвгенола наблюдается на СУЭ, модифицированном СeO2 в цетилпиридиний бромиде (ЦПБ). На циклических вольтамперограммах наблюдается необратимый четко выраженный пик окисления эвгенола при 0.44 В. Изучено влияние скорости изменения потенциала и рН фонового электролита на вольтамперные характеристики эвгенола. Установлено, что эвгенол окисляется с участием двух электронов и двух протонов до соответствующего о-хинона.

Для количественного определения эвгенола использовали метод дифференциально-импульсной вольтамперометрии. Оценено влияние амплитуды и времени импульса на вольтамперные характеристики определения эвгенола. Наилучшие результаты получены при амплитуде импульса 75 мВ и времени импульса 25 мс. Ток пика окисления эвгенола линейно связан с его концентрацией. Диапазон определяемых концентраций составляет 0.075-75 мкМ эвгенола. Предел обнаружения и нижняя граница определяемых содержаний эвгенола составили 19.1 и 63.8 нМ, соответственно. Полученные аналитические характеристики превосходят описанные ранее для других электродов, в том числе модифицированных. Проведено определение эвгенола в модельных растворах. Правильность результатов оценена по методу “введено” – “найдено”. Величина относительного стандартного отклонения не превышает 6 %.

Предложен способ прямого вольтамперометрического определения эвгенола в эфирных маслах и гвоздике. Для определения эвгенола в гвоздике использовали его предварительную экстракцию этанол. Установлено, что максимальное извлечение эвгенола достигается при однократной экстракции в течение 15 мин при соотношении сырье/экстрагент 1:20. Результаты вольтамперометрического определения хорошо согласуются с данными стандартного фотометрического метода.

Предложенный способ определения эвгенола характеризуется простотой, доступностью, надежностью получаемых результатов и может использоваться для контроля качества пищевой и фармацевтической продукции.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 16-33-00150-мол_а).