Идентификация дженериков и оригинальных фармацевтических препаратов с использованием вольтамперометрического «электронного языка» на основе мультисенсорных систем, модифицированных полиариленфталидами

Хаблетдинова А.И.,  Яркаева Ю.А.

Студент,аспирант

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа

e-mail: aigulik17@mail.ru

Несомненным преимуществом дженериков по сравнению с оригинальными лекарственными препаратами является их значительно меньшая себестоимость и доступность. Неоднократно показано, что действующее вещество дженериков полностью соответствует действующему веществу оригинальных препаратов как по физиологической активности, так и по своим побочным эффектам. Фармацевтическая эквивалентность предполагает соответствие дженерика определенным стандартам качества (содержание действующего вещества, состав примесей и т.п.). Однако, сопоставление терапевтической эффективности оригинальных препаратов и соответствующих дженериков в виде готовых лекарственных форм, показывает, что последние могут уступать оригиналу по эффективности и также имеют побочные эффекты, отсутствующие в случае оригинала. Подобное расхождение возможно из-за различного качественного и количественного состава вспомогательных компонентов лекарственного препарата, а так же из-за содержащихся примесей [1]. Очевидно, что для надежного установления качества дженериков необходим анализ не только действующего вещества, но и многофакторный анализ вспомогательных компонентов. В этой связи разработка экспресс-методов идентификации и контроля качества дженериков и оригинальных лекарственных препаратов на основе модифицированных вольтамперометрических мультисенсорных систем «электронный язык» является важной и актуальной задачей.  В данной работе предложен новый подход к решению проблем сравнительной оценки и идентификации β-адреноблокаторов на основе бисопролола различных производителей. Он заключается в применении вольтамперометрического «электронного языка» на основе модифицированных полиариленфталидными (ПАФ) полимерными пленками стеклоуглеродных электродов. Отклики таких электродов (перекрестная чувствительность) по-разному зависят от природы и содержания электроактивных соединений и неэлектроактивных веществ в анализируемом препарате. При этом природа и состав исследуемого объекта оказывают влияние не только на величину регистрируемого тока, но и на форму вольтамперограмм. Для оценки схожести и различий между вольтамперограммами проводили их моделирование с помощью метода главных компонент. Идентификация фармацевтических препаратов, отличающихся составом вспомогательных веществ, с использованием трехфакторных образов (регистрация вольтамперограмм на трех модифицированных ПАФ электродах) позволяет существенно повысить процент правильно распознанных образцов по сравнению с регистрацией вольтамперограммтолько на одном электроде.

Предложенная вольтамперометрическая система типа «электронный язык» чувствительна к составу таблетированных лекарственных форм, что позволяет различать лекарственные средства, содержащие одно и то же действующее вещество, но выпущенные различными производителями с вероятностью не ниже 90%.

Литература

1. И.А. Ревельский, Вестн. Росздравнадзора 2009, № 4, С. 48–51.

Работа выполнена при поддержке РФФИ: гранты № 15-03-01388-а и №  14-03-97067-р_поволжье_а.