ПК «ВИЗАРТ» как инструмент для расчета материальных потоков и времени работы оборудования технологических переделов ЗЯТЦ

Евсюкова Ю.А.1, Рыкунова А.А.2, Дубосарский В.Г.2, Пугачев В.Ю.2

сотрудник

1- АО «ВНИИНМ им. акад. А.А. Бочвара», г. Москва, Россия

2 – ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», г. Снежинск, Россия

E-mail: _smile_.91@mail.ru

При проектировании технологических линий по обращению с ОЯТ и  РАО, а также фабрикации ядерного топлива, в рамках работ по созданию пристанционного ядерного топливного цикла для реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем особенную важность получила задача моделирования технологических узлов и операций для расчета баланса материальных потоков предлагаемых вариантов технологических схем, а так же построения циклограмм работы оборудования. Для решения подобных задач совместно с сотрудниками ФГУП «РФЯЦ ВНИТФ» был разработан программный комплекс «ВИЗАРТ» - виртуальный завод радиохимических технологий, представляющий из себя мультифункциональное программное средство. На данный момент ПК «ВИЗАРТ» позволяет решать следующие задачи:

- осуществлять в режиме конструктора построение технологических схем, состоящих из набора операций, связанных между собой материальными потоками технологических продуктов;

- проводить расчеты характеристик продуктов схемы: объемные и массовые расходы, химический, элементный и изотопный состав; абсолютные и удельные активности (α и β+γ) и тепловыделение;

- сохранять и модифицировать существующие расчетные варианты технологической схемы;

- выгружать результаты расчета в соответствии с выбранным вариантом шаблона для более легкого включения результатов в отчетную документацию.

- проводить построение циклограмм работы оборудования с учетом производительности аппаратуры, пропускной способности транспортных линий, объемов накопительных емкостей и продолжительности отдельных операций.

Результаты расчетов дают информацию об образующихся продуктах и их количестве, продолжительности операций или всей технологической схемы, что позволяет сделать выбор того или иного варианта технологической схемы, а также принять решение об оптимизации и корректировке выбранного варианта.

Гибкая организация комплекса позволяет оперативно вносить изменения в математическое описание технологических процессов по мере поступления новых экспериментальных данных.

К настоящему времени основной функционал ПК «ВИЗАРТ» реализован и находится на стадии пользовательского тестирования.

Выражаю  глубокую  благодарность  за  содействие в работе Шмидт О.В., Третьяковой С.Г. и Макеевой И.Р..