Термодинамические основы синтеза оксихлоридного коагулянта из медно-аммиачных растворов.

Конончук О.О.

аспирант

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,

факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: androshuk-olga@rambler.ru

При современном уровне развития химической промышленности одной из острых экологических проблем является защита окружающей среды от токсического воздействия отходов химико-гальванических процессов, в том числе медно-аммиачных стоков. В сбрасываемых водопотоках,  как правило смешанных, содержится большое количество металлов в виде оксидов, гидроксидов, солей и других соединений. Наиболее эффективным подходом к решению данной проблемы является внедрение локальных малоотходных технологий, предусматривающих постадийное извлечение ценных металлокомпонентов, вторичное использование очищенной промывной воды, а также получение товарных форм утилизируемых материалов.

Проведенные термодинамические расчеты показывают возможность самопроизвольного осуществления химической реакции образования оксихлоридного коагулянта из медно-аммиачных отходов:

2Аl + 3[Cu(NH3)4]Cl2+4HCl + 5Н2О = 3Cu + Аl2(OH)5Cl+4NH4Cl + 2,5H2 + Н

при использовании различных оксидных и гидроксидных алюминатных соединений в ряду:

Определено значение константы равновесия процесса взаимодействия алюминия с медноаммиачным раствором, применительно к стандартных условиям. Рассчитано значение равное Kp=2,31, что свидетельствует о возможности протекания реакции синтеза оксихлоридного коагулянта.

Выполненные эксперименты подтвердили термодинамические расчеты и позволили рассчитать материальный баланс синтеза оксихлоридного коагулянта.

Работа выполнена в рамках приоритетных программ научной школы «Геоэкология» №18.66.28, тема: «Создание теоретических и технологических основ синтеза неорганических соединений с заданными физико-химическими и минералогическими свойствами, используемых для очистки воды от токсичных соединений». Автор выражает благодарность научному руководителю темы профессору Алексееву А.И.

Список использованной литературы

- Ахметов Т.Г., Порфирьева Р.Т., Гайсин Л.Г. Химическая технология неорганических веществ: в 2-х кн. Кн: 1.учебн. пособие. – М.: Высш. шк.,2002.- 650 с.

- Ахметов Т.Г., Порфирьева Р.Т., Гайсин Л.Г. Химическая технология неорганических веществ: в 2-х кн. Кн. 2:учебн. пособие. – М.: Высш. шк.,2002.- 520 с.

- Бесков С. Д. Технохимические расчеты. – М.: Высш. шк., 1966. – 288 с.

- Кондауров Б. П., Александров В. И., Артемов А. В. Общая химическая технология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Аркадия», 2005. – 336 с.

- Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Берентартан М.Г. Общая химическая технология. –М.:Академкнига, 2007.-500 с.

- Позин М. Е. Расчеты по технологии неорганических веществ. – Л.: Химия, 1977. – 496 с.

- Равдель А. А. Краткий справочник физико-химических величин. – Л.: Химия, 1974. – 230 с.